МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ЯО РЫБИНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

«Основы устройства тракторов и автомобилей»

Методические указания и контрольное задание для студентов-заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования

по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

п. Тихменево

2025

Содержание

стр

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к результатам освоения учебной дисциплины………… | 7 |
| 2. | Программа и тематический план……………………….......................... | 7 |
| 3. | Требования к контрольной работе……………………………………… | 8 |
| 4. | Рекомендуемая литература………………………………....................... | 8 |
| 5. | Таблица вариантов и вопросов контрольной работы…………………. | 10 |
| 6. | Рекомендации по изучению учебного материала…………………… | 11 |
| 7. | Введение в учебную дисциплину………………………………………. | 11 |
| 8. | Раздел 1. Основы деталей машин и механизмов……………………… | 11 |
| 9. | Тема 1.1. Материалы применяемые в машиностроении…………….. | 12 |
| 10. | Тема 1.2. Основные понятия и определения деталей машин и механизмов………………………………………………………………. | 12 |
| 11. | Тема 1.3. Основы деталей машин и механизмов………………….. | 12 |
| 12. | Раздел 2. Тракторы и автомобили………………………………….. | 13 |
| 13. | Тема 2.1. Классификации тракторов и автомобилей. Общее устройство и работа автотракторных двигателей…………………………… | 13 |
| 14. | Тема 2.2. Кривошипно-шатунный механизм………………………… | 13 |
| 15. | Тема 2.3. Механизм газораспределения………………………………. | 14 |
| 16. | Тема 2.4. Системы питания автотракторных двигателей…………… | 14 |
| 17. | Тема 2.5. Смазочная система………………………………………... | 15 |
| 18. | Тема 2.6. Система охлаждения………………………………………. | 15 |
| 19. | Тема 2.7. Система зажигания и электрооборудование тракторов и автомобилей……………………………………………………………... | 15 |
| 20. | Тема 2.8. Системы запуска двигателей внутреннего сгорания…….. | 16 |
| 21. | Тема 2.9. Силовая передача (трансмиссия)…………………………… | 16 |
| 22. | Тема 2.10. Ходовая часть и механизмы управления тракторов и автомобилей…………………………………………………………… | 17 |
| 23. | Тема 2.11. Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и автомобилей……………………………………………………………... | 17 |
| 24. | Раздел 3. Машиноиспользование……………………………………. | 18 |
| 25. | Тема 3.1. Организационные формы использования машин и орудий... | 18 |
| 26. | Тема 3.2. Тягово-эксплуатационные расчёты…………………………. | 18 |
| 27. | Тема 3.3. Основы технического обслуживания машинно-тракторного парка………………………………………………………………….. | 19 |
| 28. | Вопросы контрольной работы………………………………………. | 21 |

ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения дисциплины «Основы устройства тракторов и автомобилей» – подготовка выпускников специальности 35.02.01 среднего профессионального образовательного учреждения к работе на объектах лесного и лесопаркового хозяйства и применению комплекса умений и знаний в организации использования специальных тракторов и автомобилей, их квалифицированной технической эксплуатации.

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Являясь обязательной учебной дисциплиной «Основы устройства тракторов и автомобилей» имеет структурно-логические связи с модулем «Воспроизводство и использование лесов» и дисциплинами «Охрана труда», «Экономика организации и менеджмент» и др.

В связи с переходом лесного хозяйства на рыночные экономические условия, а также дефицитом трудовых ресурсов, роль тракторов, автомобилей и моторизированного инструмента в повышении производительности труда будет возрастать. Одновременно возрастёт количество разномарочной техники, в том числе и импортной, используемой в лесу и лесопарках.

Тракторы и автомобили как специальные, так и общего назначения, используемые в лесном и лесопарковом хозяйстве, непрерывно совершенствуются. Эти механизмы – главные энергетические средства для воспроизводства леса и использования человеком его продуктов. Рыночные экономические отношения постоянно требуют повышения производительности труда, увеличения энергонасыщенности (отношение эффективной мощности к массе механизма), снижения удельного расхода топлива и смазочных материалов. Совершенствование конструкций машин и механизмов, сопровождается усложнением их устройства, повышенными требованиями к их эксплуатации, обслуживанию и ремонту. Наметилась тенденция перехода от общепрофессиональной подготовки специалиста (вальщик деревьев, тракторист, слесарь) к узкой специализации, повышению конкретных квалификационных требований. Механизмы становятся универсальными (модульными или трансформерами) – «харвестер» можно переналадить в «форвардер», колёсная ходовая часть превращается в полугусеничный движитель, на тракторах и автомобилях ставят одинаковые, взаимозаменяемые двигатели.

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен из различных моделей тракторов и автомобилей подобрать ту, которая даст оптимальный экономический эффект в конкретных условиях, при соблюдении технологических условий производства.

Общепрофессиональная дисциплина «Основы устройства тракторов и автомобилей» призвана дать студентам представление об общем устройстве механизмов, их агрегатах, узлах и деталях. В Примерную программу «Методические указания и контрольное задание для студентов-заочников образовательных учреждений СПО по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство по дисциплине «Основы устройства тракторов и автомобилей» пока не включены вопросы гибридных, роторных, газотурбинных и электрических двигателей, впрысковые системы подачи топлива, автоматические, роботизированные и вариаторные коробки передач, АВС (антиблокировочная система тормозов) и др. новшества, которые ещё не используют на тракторах и автомобилях, работающих в лесу и лесопарках. Поэтому рекомендовано изучить не конкретную модель трактора или автомобиля, а общие принципы их устройства, эксплуатации и организации безопасной работы. Технологические приёмы непосредственной работы на конкретном механизме изучают профессионалы – операторы специальных машин.

«Методические указания….» – документ рекомендательный. Преподаватель, с учётом региональных особенностей и достижений современного машиностроения может в рамках ФГОС по специальности 35.02.01 вносить изменения как в Тематический план, так и в вопросы Контрольного задания и его оформления.

1. Требования к освоению учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

-распознавать детали, основные узлы и механизмы в тракторах и автомобилях;

- отличать узлы и детали, выявлять неисправности;

- подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять мелкие неисправности;

знать:

- основные материалы, применяемые в машиностроении;

- основы деталей машин и механизмов;

- назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов и автомобилей, основы организации и технической эксплуатации машинно-тракторного парка;

- основные эксплуатационные расчеты.

2. Программа и тематический план дисциплины

Программа дисциплины «Основы устройства тракторов и автомобилей» включает три раздела, содержащих 17 тем.

Раздел 1. Основы деталей машин и механизмов.

Тема 1.1. Материалы, применяемые в машиностроении при эксплуатации и ремонте машин.

Тема 1.2. Основные понятия и определения деталей машин и механизмов.

Тема 1.3. Основы деталей машин и механизмов.

Раздел 2. Тракторы и автомобили.

Тема 2.1. Классификации тракторов и автомобилей. Общее устройство и работа автотракторных двигателей.

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный механизм.

Тема 2.3. Газораспределительный механизм.

Тема 2.4. Системы питания автотракторных двигателей.

Тема 2.5. Смазочная система.

Тема 2.6. Системы охлаждения.

Тема 2.7. Системы зажигания и электрооборудования.

Тема 2.8. Системы запуска двигателей.

Тема 2.9. Силовые передачи (трансмиссии) тракторов и автомобилей.

Тема 2.10. Ходовая часть и механизмы управления тракторов и автомобилей.

Тема 2.11. Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и автомобилей.

Раздел 3. Машиноиспользование.

Тема 3.1. Организационные формы использования машин и орудий  и их сравнительная экономическая эффективность.

Тема 3.2. Тягово-эксплуатационные расчёты.

Тема 3.3. Основы технической эксплуатации машинно-тракторного парка.

3. Требования к контрольной работе.

В процессе изучения студент должен выполнить и представить в учебное заведение одну контрольную работу с ответами на пять вопросов, согласно персональному варианту.

Контрольную работу желательно выполнять на листах писчей бумаги формата А4, с соблюдением правил ЕСКД (единая система конструкторской документации). Допускается выполнение работы на листах обычной школьной тетради (если тетрадь в клетку – текст излагается через строчку). Схема ответа:

1. Наименование варианта. 2. Полное наименование вопроса.

3. Ответ краткий, но ёмкий по содержанию: назначение машины, механизма или орудия, в каких технологических процессах (операциях) они используются. Устройство и принципы работы желательно с иллюстрацией (схема, фото, рисунок). Преимущества и недостатки при использовании в лесном и лесопарковом хозяйстве.

При окончании ответа, следует указать, откуда взят материал (Интернет, Википедия. Макаренко А.В. Многооперационные машины для заготовки древесины, 2009).

Заканчивается выполнение контрольной работы датой её написания и личной подписью (с расшифровкой) исполнителя.

Оформление титульного листа регламентируется учебным заведением и доводится до сведения студента на установочных занятиях.

4. Рекомендуемая литература

Основная:

- Винокуров В.Н., Силаев Г.В., Казаков В.И. Механизация лесного и лесопаркового хозяйства. М.: ООО Издательский дом «Лесная промышленность», 2006,430 с.

- Винокуров В.Н., Казаков В.И., Силаев Г.В. Практикум по лесохозяйственным машинам. М.: ООО «ЭкоСервис», 2007, 166 с.

Дополнительная:

- Силаев Г.В. Техника для системы машин в лесном хозяйстве. М.: МГУЛ, 2011, 237 с.

- Родичев В.А. Тракторы. М.: изд. центр «Академия», 2003, 256 с.

- Родичев В.А. Грузовые автомобили. М.: изд. центр «Академия», 2005,

240 с.

- Макаренко А.В. Быковский М.А. Многооперационные машины для заготовок и лесохозяйственного производства. М.: «Вектор Т и С», 2009, 372 с.

- Шаталов В.Г. и др. Механизация лесного хозяйства. М.: «Экология», 1995,528 с.

- Йори Ууситало. Основы лесной технологии. Петрозаводск, Госуниверситет, 2006, 228с.

5. Таблица вариантов и вопросов контрольной работы

| Вари-ант | Номера вопросов | Вари-ант | Номера вопросов | Вари-ант | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1,22,43,64,85 | 34 | 6,25,46,65,86 | 69 | 19,39,59,79,99 |
| 01 | 2,21,42,63,84 | 35 | 5,24,45,64,84 | 70 | 20,40,60,80,100 |
| 02 | 3,23,41,62,83 | 36 | 4,23,44,63,85 | 71 | 20,39,58,74,96 |
| 03 | 4,24,44,61,82 | 37 | 3,22,43,62,83 | 72 | 19,40,57,78,97 |
| 04 | 5,25,45,65,81 | 38 | 2,27,42,61,81 | 73 | 18,37,59,79,99 |
| 05 | 6,26,46,66,86 | 39 | 1,21,41,64,82 | 74 | 17,38,56,86,98 |
| 06 | 7,27,47,67,87 | 40 | 19,25,60,61,100 | 75 | 16,35,55,75,95 |
| 07 | 8,28,48,68,88 | 41 | 17,26,59,62,99 | 76 | 15,34,54,74,94 |
| 08 | 9,29,49,69,89 | 42 | 15,27,58,63,98 | 77 | 14,36,60,76,91 |
| 09 | 10,30,50,70,90 | 43 | 13,28,57,64,97 | 78 | 13,32,51,72,90 |
| 10 | 11,31,51,71,91 | 44 | 11,29,56,65,96 | 79 | 12,31,52,71,100 |
| 11 | 12,32,52,72,92 | 45 | 9,30,55,66,95 | 80 | 11,29,53,70,92 |
| 12 | 13,33,53,73,93 | 46 | 7,31,54,67,94 | 81 | 10,33,50,69,93 |
| 13 | 14,34,54,74,94 | 47 | 5,32,53,68,93 | 82 | 9,30,49,68,89 |
| 14 | 15,35,55,75,95 | 48 | 3,33,52,69,92 | 83 | 8,28,47,66,88 |
| 15 | 16,36,56,76,96 | 49 | 1,34,51,70,91 | 84 | 7,26,48,67,100 |
| 16 | 17,37,57,77,97 | 50 | 20,35,50,71,90 | 85 | 6,25,46,65,86 |
| 17 | 18,38,58,78,98 | 51 | 1,22,43,64,85 | 86 | 5,24,45,64,84 |
| 18 | 19,39,59,79,99 | 52 | 2,21,42,63,84 | 87 | 4,23,44,63,85 |
| 19 | 20,40,60,80,100 | 53 | 3,23,41,62,83 | 88 | 3,22,43,62,83 |
| 20 | 20,39,58,74,96 | 54 | 4,24,44,61,82 | 89 | 2,27,42,67,81 |
| 21 | 19,40,57,78,97 | 55 | 5,25,45,65,81 | 90 | 1,21,41,64,82 |
| 22 | 18,37,59,79,99 | 56 | 6,26,46,66,86 | 91 | 19,25,60,61,100 |
| 23 | 17,38,56,86,98 | 57 | 7,27,47,67,87 | 92 | 17,26,59,62,99 |
| 24 | 16,35,55,75,95 | 58 | 8,28,48,68,88 | 93 | 15,27,58,63,98 |
| 25 | 15,34,54,74,94 | 59 | 9,29,49,69,89 | 94 | 13,28,57,64,97 |
| 26 | 14,36,60,76,91 | 60 | 10,30,50,70,90 | 95 | 11,29,56,65,96 |
| 27 | 13,32,51,72,90 | 61 | 11,31,51,71,91 | 96 | 9,30,55,66,95 |
| 28 | 12,31,52,71,100 | 62 | 12,32,52,72,92 | 97 | 7,31,54,67,94 |
| 29 | 11,29,53,70,92 | 63 | 13,33,53,73,93 | 98 | 5,32,53,68,93 |
| 30 | 10,33,50,69,93 | 64 | 14,34,54,74,94 | 99 | 3,33,52,69,92 |
| 31 | 9,30,49,68,89 | 65 | 15,35,55,75,95 |  |  |
| 32 | 8,28,41.66,88 | 66 | 16,36,56,76,96 |  |  |
| 33 | 7,26,48,67,100 | 67 | 17,37,57,77,97 |  |  |
|  |  | 68 | 18,38,58,78,98 |  |  |

Рекомендации по изучению учебного материала

В содержании «Методических указаний» по темам не указаны формулировки вопросов – материалы последних раскрыты в требованиях должен «уметь» и «знать», а также «Самоконтроле». Так же здесь не рассматриваются «Лабораторные работы», исходя из положения, что студен заочного обучения выполняет их в период лабораторно-экзаменационной сессии на стационарной базе, где обучается. Но, при любом удобном случае, студент-заочник должен знакомиться с натурными образцами машин и механизмов, которые подлежат изучению в соответствии с Учебно-тематическим планом.

В тексте «Методических указаний», с целью экономии их объёма, ссылки на рекомендуемую литературу даны в виде номера источника в скобках, под которым он помещен в «Указаниях». Например: (5) – Родичев В.А. Грузовые автомобили. М.: «Академия», 2005, 240 с.

Рекомендуемая литература представлена в виде двух групп: – «Обязательная» ссылки, на которую даны при рассмотрении каждой темы и вопросов «Самоконтроля» и «Дополнительная» – для студентов склонных к более детальному изучению вопросов.. Кроме рекомендуемой литературы следует использовать современные средства информации: периодические издания, проспекты, Интернет.

Введение в учебную дисциплину

Содержание и объём учебной дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Роль машин и механизмов в лесном и лесопарковом хозяйстве, их отличие от аналогов в других отраслях. Перспективы развития механизации, автоматизация и робототехники. Системы машин. Роль специалистов в организации и совершенствовании технологии производства.

Литература: 1(6), 7(3-4)

Раздел 1. Основы деталей машин и механизмов.

Тема 1.1. Материалы применяемые в машиностроении при эксплуатации и ремонте машин.

Должен: иметь представление о свойствах и требованиях к материалам машиностроения;

знать – чёрные и цветные металлы, их свойства, пластмассы, уплотнители, лакокрасочные материалы и примеры их применения.

Самоконтроль:

1. Чугун, его виды.

2. Сталь, её виды.

3. Медь и её сплавы.

4. Алюминий и его сплавы.

5. Пластмассы – виды.

6. Уплотнители – виды.

7. Виды и назначение лакокрасочных материалов.

Литература: 1(8-18)

Тема 1.2. Основные понятия и определения деталей машин и механизмов.

Должен: иметь представление о классификации машин и принципах их устройства; о стандартизации и взаимозаменяемости.

Знать: основные понятия деталей механизмов и машин;

классификацию машин, соединения деталей и крепёж.

Самоконтроль:

1. Понятие «машина» и её составные части.

2. Классификация машин.

3. Стандартизация, унификация, взаимозаменяемость.

4. Разъёмные и неразъёмные соединения.

5. Соединения: заклёпочные, сварные, клеевые– преимущества и недостатки.

6. Резьбовые соединения.

7. Крепёж – болт, винт, гайка, шпилька, шпонка, штифт, шлицы.

8. Сделайте рисунок соединения деталей.

Литература: 1(19-35)

Тема 1.3. Основы деталей машин и механизмов

Должен: иметь представление о классификации механических передач, ведущих и ведомых звеньях, передаточных числах и отношениях, повышающих и понижающих передачах, вариаторах, коэффициенте полезного действия передач.

Знать: классификацию фрикционных, зубчатых, цепных, винт-гайка передач. Валы и оси, виды подшипников, муфты и их назначение.

Самоконтроль:

1. Механизмы поступательного, колебательного и прерывистого движения.

2. Классификация механических передач.

3. Ведущие и ведомые звенья.

4. Передаточное число и отношение.

5. Классификация фрикционных передач.

6. Фрикционный вариатор.

7. Ремённые передачи и их виды.

8. Классификации зубчатых передач.

9. Червячная передача, её преимущества.

10. Цепные передачи.

11. Передача винт-гайка.

12. Валы и оси.

13. Виды подшипников и их назначение, опоры качения и скольжения.

14. Классификации муфт, область их применения.

Литература: 1 (36-70)

Раздел 2. Тракторы и автомобили

Тема 2.1. Классификация тракторов и автомобилей. Общее устройство и работа автотракторных двигателей.

Уметь: распознавать основные механизмы и узлы автотракторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС);

Знать: классификацию тракторов и автомобилей, параметры двигателей внутреннего сгорания, цикличность бензиновых и дизельных ДВС, работу многоцилиндровых двигателей, понятие о гибридных двигателях, показатели работы ДВС.

Самоконтроль:

1. Изучите в натуре ДВС трактора или автомобиля.

2. Зарисуйте основные параметры и схему рабочего процесса 4-х или 2-х тактного ДВС.

3. Отличие понятий «трактор» и «автомобиль».

4. Особенности требований к тракторам и автомобилям для лесного и лесопаркового хозяйства.

5. По каким признакам классифицируют трактора и автомобили.

6. Основные части трактора и автомобиля, их сходства и отличия.

7. Классификация ДВС.

8. Составные части ДВС.

9. Мёртвые точки, ход поршня, объёмы камеры сгорания, рабочий и полный.

10. Степень сжатия.

11. Процессы рабочего цикла ДВС,

12. Четырёхтактные и двухтактные двигатели.

13. Индикаторные и эффективные мощности,  удельные расходы топлива.

Литература: 1 (72-86)

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный механизм.

Уметь: Отличать детали кривошипно-шатунного механизма (КШМ); проводить его техническое обслуживание.

Знать: Устройство и работу КШМ, конструктивные особенности КШМ тракторов и автомобилей.

Самоконтроль:

1. Назначение КШМ.

2. Состав КШМ.

3. Работа КШМ.

4. Назначение и устройство блока цилиндров, головки блока, картера.

5. Зеркало цилиндра и гильзы, рубашка охлаждения.

6. Состав поршневой группы.

7. Поршневые кольца и пальцы.

8. Шатунная группа.

9. Коленчатый вал, маховик.

10. Зарисуйте схему поршня с кольцами.

Литература: 1 (87-96).

Тема 2.3. Механизм газораспределения (ГРМ)

Уметь: распознавать детали ГРМ и выявлять неисправности.

Знать: устройство, работу и регулировки ГРМ его техническое обслуживание.

Самоконтроль:

1. Назначение ГРМ и его работа

2. Опережение и запаздывание открытия и закрытия клапанов.

3. Шестерни, валы и клапаны ГРМ.

4. Регулировка тепловых зазоров.

5. Фазы газораспределения, перекрытие клапанов.

6. Декомпрессионный механизм.

7. Зарисовать схему работы ГРМ и диаграмму фаз газораспределения.

Тема 2.4. Системы питания автотракторных двигателей.

Уметь: распознавать детали и узлы системы питания, выявлять неисправности.

Знать: состав горючей смеси, виды топлива, процесс смесеобразования в дизельных и бензиновых двигателях, системы впрыска бензина, техническое обслуживание систем питания.

Самоконтроль:

1. Внутреннее и внешнее смесеобразование.

2. Роль воздуха в системе питания ДВС, его очистка и впуск.

3. Нормальная, обедненная и обогащенные горючие смеси.

4. Требования и качество дизельного топлива и бензина.

5. Работа системы питания дизелей, топливные насосы и форсунки.

6. Работа и приборы питания карбюраторного ДВС.

7. Понятие о впрыске топлива.

8. Зарисовать схему питания дизельного двигателя.

9. Изучите в натуре систему питания ДВС.

Литература: 1 (101-117)

Тема 2.5. Смазочная система

Уметь: распознавать узлы и детали, выявлять неисправности смазочной системы.

Знать: смазочные масла и их свойства, устройство, работу и техническое обслуживание системы смазки.

Самоконтроль:

1. Назначение системы смазки.

2 Масла, требования к ним и маркировки.

3. Общая схема смазочной системы ДВС.

4. Механизмы системы смазки.

5. Фильтры для очистки масла.

6. Масляный радиатор.

7. Клапаны.

8. Изучите в натуре систему смазки ДВС.

9. Опишите требования к смазочным маслам и их маркировки.

Литература: 1 (117-123)

Тема 2.6. Системы охлаждения.

Уметь: распознавать механизмы и приборы системы охлаждения, выявлять их неисправности.

Знать: устройство, работу и техническое обслуживание системы охлаждения.

Самоконтроль:

1. Классификация систем охлаждения.

2. Устройство и работа системы жидкостного охлаждения.

3. Радиатор охлаждения.

4.Центробежный жидкостный насос.

5. Регулирование теплового режима ДВС, шторки и термостат.

6. Воздушное охлаждение.

7. Изучите в натуре устройство приборов системы охлаждения.

8. Опишите устройство и работу термостата.

Литература: 1 (123-126)

Тема 2.7. Система зажигания и электрооборудование тракторов и

автомобилей.

Уметь: распознавать источники и потребители электрического тока на тракторах и автомобилях, выявлять неисправность приборов освещения и сигнализации.

Знать: устройство источников и потребителей электротока на тракторах и автомобилях, устройство и маркировку аккумуляторных батарей и свечей зажигания, принципы работы батарейного зажигания и аккумуляторной батареи, контрольно-измерительных приборов.

Самоконтроль:

1. Назначение электрооборудования тракторов и автомобилей.

2. Источники и потребители электрического тока.

3. Устройство и принципы работы аккумуляторной батареи, её маркировка.

4. Электрогенераторы – назначение и принципы работы.

5. Системы зажигания – назначение и виды.

6. Цепь низкого и высокого электрического напряжения, её схема.

7. Устройство катушки зажигания и принципы её работы.

8. Назначение и работа прерывателя-распределителя.

9. Назначение магнето и принципы его работы.

Литература: 1 (126-132)

Тема 2.8. Системы запуска двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Уметь: распознавать узлы и механизмы, а также выявлять неисправности системы запуска ДВС.

Знать: назначение и устройство системы пуска ДВС.

Самоконтроль:

1. Виды систем пуска ДВС.

2. Электростартер – назначение, принципы устройства и работы.

3. Пусковые двигатели – назначение и работа.

4. Предпусковые подогреватели.

Литература: 1 (132-140)

Тема 2.9. Силовая передача (трансмиссия) тракторов и автомобилей.

Уметь: распознавать узлы и механизмы трансмиссии, выявлять неисправности коробок передач, фрикционных муфт и планетарного механизма поворота.

Знать: схему трансмиссии трактора и автомобиля, устройство и работу муфт сцепления, коробок передач, задних мостов, дифференциала, техническое обслуживание трансмиссии.

Самоконтроль:

1. Назначение и состав трансмиссий.

2. Сцепления – типы и устройства, состав, принципы работы.

3. Классификация коробок передач (КП). Представление об автоматических КП. Ступенчатые КП.

4. Назначение и работа карданных валов.

5. Раздаточные коробки – назначение и принципы работы.

6. Назначение ходоуменьшителей на тракторах.

7. Задние (ведущие) мосты гусеничных тракторов.

8. Механизм поворота гусеничных тракторов: фрикционные многодисковые муфты и планетарные механизмы – принципы работы.

9. Задние (ведущие) мосты колёсных тракторов и автомобилей – назначение дифференциала, главная и конечная передачи. Блокировка дифференциала.

10. Техническое обслуживание трансмиссии – смазка и регулирование.

Литература: 1 (140-154)

Тема 2.10. Ходовая часть и механизмы управления тракторов и

автомобилей.

Уметь: распознавать узлы и механизмы ходовой части, рулевого управления и тормозов, выявлять их неисправности.

Знать: назначение и общее устройство ходовой части, колёс, шин, рулевого управления и тормозов.

Самоконтроль:

1. Назначение и составные части ходовой части.

2. Движитель, его особенности у гусеничных тракторов.

3. Подвеска – её виды.

4. Каретки, катки, направляющие колёса, ведущие звёздочки.

5. Гусеницы – назначение и устройство.

6. Колёса и покрышки – виды, сход и развал колёс.

7. Рулевое управление – назначение, состав, усилители.

8. Назначение и типы тормозов. Тормозной механизм и приводы.

9. Пластичные смазки для ходовой части, виды и требования к ним. Солидолы, графитные смазки, консталины, литолы, таврол.

Литература: 1 (155-167)

Тема 2.11. Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и

автомобилей.

Уметь: Распознавать органы управления, узлы и механизмы гидравлической навесной системы, вала отбора мощности, лебёдки и погрузочного щита, кабины и кузова, выявлять их неисправности.

Знать: основные правила эксплуатации кабины и кузова. гидравлической системы, толкателя, лебёдки. погрузочного щита, вала отбора мощности и прицепного устройства трактора и автомобиля.

Самоконтроль:

1. Особенности устройства рабочего и дополнительного оборудования тракторов и автомобилей лесной отрасли.

2. Навесные агрегаты, их преимущества.

3. Гидравлические системы – назначение, принципы работы и составные части. Насос, распределитель, силовой цилиндр, бак, трубопроводы и шланги.

4. Фронтальные и задние навесные устройства, трехточечная навеска.

5. Толкатель – назначение и устройство.

6. Кузова тракторов и грузовых автомобилей, правила эксплуатации.

7. Лебёдка трелёвочного трактора – принципы работы.

8. Погрузочный щит – состав механизма, принципы работы.

9. Валы отбора мощности (ВОМ) – виды, принципы работы.

10 Прицепные устройства – назначение и состав.

11. Приводной шкив – назначение и принципы работы.

12. Кабины тракторов и автомобилей – щит контрольно-измерительных приборов, органы управления работой, требования безопасности и комфорта.

13. Зарисуйте схему погрузочного механизма трелёвочного трактора.

Литература: 1 (168-178)

Раздел 3. Машиноиспользование.

Тема 3.1. Организационные формы использования машин и орудий и их сравнительная экономическая эффективность.

Уметь: распознавать основные машины и орудия лесного и лесопаркового хозяйства, условия и характер их работы.

Знать: рациональные формы использования машин и орудий, планирование показателей их работы.

Самоконтроль:

1. Особенности условий работы машин и орудий в лесном и лесопарковом хозяйстве.

2. Организационные формы использования машин и орудий: машино-тракторный агрегат (МТА) и машино-тракторный парк (МТП), ремонтно-механические мастерские (РММ). Бригадная форма работ и технического обслуживания.

3. Показатели использования МТП: уровень механизации работ, наработка на МТА. Норма времени, коэффициенты технической готовности и сменности.

4. Понятия «условный эталонный гектар» и «условный трактор».

Литература: 1 (401-407)

Тема 3.2. Тягово-эксплуатационные расчёты.

Уметь: определять потребность предприятий в машинах и орудиях, комплектовать МТА.

Знать: эксплуатационные качества машин и орудий, внешние силы, действующие на них, тяговое сопротивление орудий, расчёты производительности МТА.

Самоконтроль:

1. Эксплуатационные качества тракторов: эффективная мощность ДВС, проходимость, удельное давление, дорожный и агротехнический просветы, манёвренность.

2. Внешние силы, действующие на тракторы при движении.

3. Формула баланса мощности трактора, коэффициент буксования, тяговый коэффициент полезного действия (КПД) – формула его расчёта, тяговое усилие – условия для нормальной работы МТА.

4. Тяговое сопротивление машин и орудий – причины его зависимости. Формула баланса сопротивления. Тяговое сопротивление плуга. – причины влияющие на него.

5. Мероприятия, снижающие вредные сопротивления машин и орудий.

6. Кинематика МТА при выполнении работ – способы и формы движения.

7. Расчёты производительности МТА и потребности в них.

8. Зарисуйте схему сил, действующих на трактор при движении.

Литература: 1 (407-422)

Тема 3.3. Основы технической эксплуатации машинно-тракторного парка.

Уметь: планировать техническое обслуживание машинно-тракторного парка, его ремонт, хранение и организацию топливо-смазочного хозяйства.

Знать: эксплуатационную обкатку, виды, содержание, периодичность и трудоёмкость технического обслуживания тракторов, автомобилей и лесохозяйственных механизмов.

Самоконтроль:

1. Задачи и содержание технической эксплуатации МТП – планово-предупредительная система технического обслуживания машин и механизмов.

2. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации МТП.

3. Виды технического обслуживания и его периодичность.

4. Эксплуатационная обкатка, её цель, нормативы.

5. Ежесменное (ЕО) техническое обслуживание – его содержание.

6. Периодичность технического обслуживания: ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов и автомобилей, их нормативы и от чего они зависят.

7. Диагностирование состояния МТП.

8. Сезонное техническое обслуживание (СО или СТО) машин.

9. Техническое обслуживание лесохозяйственных механизмов и орудий.

10. Текущий (ТР) и капитальный (КР) ремонты, их содержание и методы.

11. Хранение машин и механизмов, виды его.

12. Организация топливо-смазочного хозяйства, доставка, заправка и хранение топлива и смазочных материалов (ТСМ).

13. Составить График планово-предупредительного технического обслуживания конкретного трактора или автомобиля, имеющегося на предприятии или в личном пользовании.

Литература: 1 (423-429)

Вопросы контрольной работы

1. Металлы черные и цветные, их сплавы, используемые в машиностроении.

2. Чугун – виды и использование.

3. Сталь – виды и использование.

4. Алюминий – сплавы и использование.

5. Медь – сплавы и использование.

6. Припои – виды и использование.

7. Пластмассы – виды и использование.

8. Уплотнительные материалы – виды и использование.

9. Резина – виды и использование.

10. Лакокрасочные материалы – виды и назначение.

11. Клеи – составы и применение.

12. Механические свойства машиностроительных материалов.

13. Технологические свойства материалов.

14. Термическая обработка металлических материалов.

15. Химико-термическая обработка металлических материалов.

16. Требования, предъявляемые к материалам машиностроения.

17. Понятия: машина, деталь, узел, машинный агрегат, сборочная единица, механизм.

18. Классификация машин и механизмов.

19. Кинематические пары и цепи.

20. Требования к машинам, механизмам и их деталям.

21. Стандартизация и взаимозаменяемость деталей.

22. Неразъёмные соединения.

23. Резьбовые соединения.

24. Сварные соединения.

25. Крепёжные резьбовые соединения и их детали.

26. Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения.

27. Механические передачи, классификации.

28. Фрикционные передачи, классификации.

29. Зубчатые передачи, преимущества и недостатки.

30. Валы и оси, их опоры.

31. Подшипники ,их виды.

32. Тракторы и автомобили, их классификации.

33. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС), их классификации, составные части и системы.

34. Основные параметры двигателей внутреннего сгорания (показать на рисунке).

35. Рабочий цикл четырёхтактного дизельного двигателя.

36. Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя.

37. Рабочий цикл двухтактного бензинового двигателя.

38. Кривошипно-шатунный механизм двигателя – устройство и работа.

39. Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания (рис. диаграммы фаз газораспределения).

40. Составные части механизма газораспределения двигателя (схема работы ГРМ).

41. Системы питания двигателей внутреннего сгорания. Виды смесеобразования и топлива.

42. Работа и приборы системы питания дизельного двигателя (схема системы.).

43. Работа и приборы системы питания бензиновых двигателей (схема системы.).

44. Система смазки двигателя внутреннего сгорания.

45. Системы охлаждения двигателей (схема одной из систем).

46. Электрооборудование тракторов и автомобилей. Источники и потребители электротока.

47. Аккумуляторная батарея электротока.

48. Генераторы электротока тракторов и автомобилей.

49. Система батарейного зажигания двигателей (схема).

50. Катушка зажигания и прерыватель-распределитель двигателя автомобиля.

51. Система зажигания пускового бензинового двигателя, магнето (схема).

52. Система электрического пуска двигателей – стартер (схема).

53. Способы пуска двигателей. Пусковые двигатели (схема).

54. Трансмиссии тракторов и автомобилей, состав.

55. Сцепления – типы и работа.

56. Коробки передач тракторов и автомобилей.

57. Раздаточные коробки и ходоуменьшители.

58. Задние мосты гусеничных тракторов. Фрикционный и планетарный механизмы поворота (схема одной из них).

59. Задние мосты колёсных тракторов и автомобилей. Дифференциал и его блокировка.

60. Ходовая часть гусеничных тракторов.

61. Ходовая часть колёсных тракторов и автомобилей.

62. Рулевое управление колёсных тракторов и автомобилей.

63. Тормоза тракторов и автомобилей.

64. Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и автомобилей, работающих в лесу.

65. Гидравлические системы тракторов.

66. Лебёдка и погрузочный щит трелёвочных тракторов.

67. Валы отбора мощности трактора.

68. Показатели использования машинно-тракторного парка (МТП) и планирование его работы.

69. Механизмы управления коробками передач тракторов и автомобилей.

70. Карданные валы тракторов и автомобилей.

71. Планетарный механизм поворота гусеничных тракторов.

72. Фрикционные муфты поворота гусеничных тракторов.

73. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии.

74. Движитель тракторов и автомобилей.

75. Сход и развал колёс.

76. Подвеска тракторов.

77. Привод управления тормозами.

78. Пластичные смазки в механизмах тракторов и автомобилей.

79. Навесные устройства тракторов.

80. Толкатель и кузов трактора ТДТ – 55М.

81. Особенности условий работы машин и механизмов в лесу.

82. Эксплуатационные качества тракторов.

83. Внешние силы, действующие на трактор при движении.

84. Баланс мощности трактора.

85. Тяговый коэффициент полезного действия (КПД) трактора.

86. Тяговое сопротивление лесохозяйственных орудий.

87. Понятие о кинематике машинно-тракторных агрегатов (МТА).

88. Комплектование машинно-тракторных агрегатов (МТА).

89. Расчёт производительности машинно-тракторных агрегатов (МТА).

90. Расчёт потребности в машинах и орудиях.

91. Планово-предупредительная система технического обслуживания (ТО) машин.

92. Эксплуатационная обкатка тракторов и автомобилей.

93. Техническое обслуживание тракторов..

94. Техническое обслуживание (ТО) грузовых автомобилей.

95. Ежесменное обслуживание (ЕО) тракторов и автомобилей.

96. Техническое обслуживание лесохозяйственных механизмов и орудий.

97. Ремонт машин и механизмов.

98. Хранение машин и механизмов, работающих в лесу.

99. Организация топливо-смазочного хозяйства.

100. Аккумуляторная батарея электротока